用户需求

- 项目名称

广东省第二人民医院惠来医院（惠来县人民医院）拆零药品包装袋采购项目

二、供应商资格

1、必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人；

2、依法取得营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）、组织机构代码证和税务登记证复印件（或者“三证合一”复印件）（加盖公章）。

3、符合药品包装袋生产的相关标准证件。

4、不接受联合体报名。

- 三、技术需求

- 1.适用标准（合规底线）

- 核心：GSP（2016版）、YBB药包材标准、GB 4806.7食品接触塑料、中国药典5307/5309。

- 定位：直接接触口服固体制剂（片剂/胶囊/颗粒）的单剂量/小剂量拆零袋，非无菌、短期使用（≤30天） 。

- 2.材质与结构（安全+低成本）

- 基础材质（首选）：单层LDPE/HDPE（50–80μm），无毒、无溶出、热封好、成本低。

- 防潮材质（易潮药）：PET/PE复合（12/50μm），WVTR≤5g/(m²·24h)。

- 内层：药用级PE，无增塑剂、无荧光剂、与药品相容。

- 印刷：药用级水性油墨，无重金属、无苯、迁移合格。

- 3.物理性能（防漏+易用）

- 厚度：50–80μm，均匀、无针孔、无破损。

- 尺寸：单剂量（6×8cm）、多剂量（8×12cm），可定制 。

- 拉伸强度：纵/横向≥20MPa（不易撕裂）。

- 热合强度：≥5.0N/15mm（密封不泄漏）。

- 密封性：无针孔、耐压≥5kPa不破裂。

- 开启性：锯齿/易撕口，老人易开、防儿童误开 。

- 袋型：三边封、自封袋（可选），方便分装与存放 。

4.阻隔性能（短期保质）

- 水蒸气透过率（WVTR）：

- 普通药：≤10g/(m²·24h)。

- 易潮药：≤5g/(m²·24h)。

- 氧气透过率（OTR）：≤5cm³/(m²·24h·atm)（防氧化）。

- 避光性：普通袋半透明（便于核对）。

- 四、结算方式

采用月结支付方式，即供应商按医院订单，随时供货，由总务股相关人员签收确认，月底进行统计汇总后，供应商开具相应的合法合规的发票后，医院在双方核定后一个月内支付相应的货款。

- 五、报价要求

报包装袋单价，报价应包含包装费、搬运费、运输费、供应商承诺项目所产生的费用及国家规定的各项税费等。

- 服务年限：一年。

- 提供样品参与论证。